A valódi bankjegyekkel kapcsolatos általános ismeretek

Ha átgondoljuk, hogy milyen elvárásokat támasztunk a bankjegyekkel szemben, akkor három szempont feltétlenül kiemelésre érdemes:

legyenek tartósak, a különböző hatásoknak ellenállók (hajtogatás, gyűrés, nedvesség), legyenek szépek, esztétikusan megtervezettek és egyben könnyen felismerhetők, legyenek védettek a hamisítókkal szemben. A bankjegy az egyik legkülönlegesebb nyomtatvány, úgynevezett biztonsági nyomtatvány, ennek megfelelően különleges a papírja, a nyomtatása és az előállítása során alkalmazott különböző anyagok.

A bankjegypapír

A hétköznapokban használatos író-nyomó (sokszorosító, csomagoló) papírok alapanyagának általában tűlevelű és lombos fák rostjaiból nyert cellulózokat alkalmaznak. Ettől lényegesen eltér a bankjegyek papírjának - államtitokként kezelt összetétele. Általánosan annyi tudható róla, hogy a textiliparban is használatos növényi rostokat (többnyire gyapotot) alkalmaznak a gyártás során. Ezzel elérhető, hogy a bankjegy kézről - kézre járva, sokszor hajtogatva, néha gyűrve, esetenként kimosva is felismerhető és forgalomképes maradjon hosszú ideig. A bankjegypapír az összetételén túlmenően azért is különleges, mert az esetleges hamisítások megnehezítésére különböző biztonsági elemeket alkalmaznak.

A vízjel

Az elnevezés attól a korabeli papírkészítő mestertől származik, aki azt tapasztalta, hogy az általa éppen előállított, még nedves papíron a mennyezetről aláhulló vízcsepp a lapot azon a helyen elvékonyította, mivel a rostokat széttolta, szétfröccsentette. Szárítás után észrevette, hogy a papír átnézete fény felé tartva egy helyen világosabb mint a környező részek. Ez volt a vízcsepp helye, és ezt nevezte el "vízjel"-nek. Manapság a vízjelet bonyolultabb kivitelben, tudatosan alkalmazzák. A vízjel a papírgyártás során kerül kialakításra, amikor a nedves, híg papírmasszából egy szita felületén a papírlap létrejön. A vízjel rajzolata a szita síkjából néhol kidomborodik, néhol pedig bemélyed. Ennek megfelelően e helyekre hol kevesebb, hol több papíranyag képes lerakódni. Ahol kevesebb a lerakódott anyag, ott száradás után a papírt fény felé tartva világosabb tónusú, ahol több a lerakódott anyag, ott sötétebb tónusú lesz.